Symulacja komputerowa - projekt

Skład osobowy:

- Janusz Andrzejewski

- Igor Lis

Etap I

Opis Systemu:

Model symuluje przepływ elementów przez dwuetapową linię produkcyjną: Etap A (Obróbka wstępna) i Etap B (Montaż).

Elementy przybywają do Etapu A zgodnie z rozkładem wykładniczym.

W każdym etapie dostępnych jest K_A lub K_B maszyn.

Kluczowym elementem jest losowa awaryjność maszyn – maszyny mogą się zepsuć (losowy czas pracy) i muszą być naprawione (losowy czas naprawy).

Cel symulacji:

Określenie optymalnej konfiguracji liczby maszyn w Etapie A i B (K_A i K_B) oraz wpływu niezawodności maszyn (czasu między awariami) na całkowitą przepustowość linii.

Wskaźniki oceny działania systemu:

Przepustowość linii (liczba ukończonych elementów w danym czasie).

Średni czas realizacji zlecenia (czas pomiędzy wejściem a wyjściem elementu z systemu).

Średni czas oczekiwania elementów na maszynę pomiędzy kolejnymi etapami (A i B).

Wykorzystanie maszyn (procentowy czasu, w którym maszyna jest aktywna/jest naprawiana).

Hipoteza badawcza:

Zwiększenie niezawodności maszyn (dłuższego czasu między awariami) będzie miało większy pozytywny wpływ na przepustowość linii niż zwiększenie liczby maszyn.

Parametry Systemu:

| Parametr | Charakter | Zakres | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| T_A | losowy | (2-15 min) jednostajny | czas potrzebny do przetworzeniu elementu w etapie A |
| T_B | losowy | (10-20 min) jednostajny | czas potrzebny do przetworzeniu elementu w etapie B |
| T_awaria | losowy | (120-180 min) wykładniczy | średni czas pomiędzy awariami |
| T_naprawa | losowy | (3-10 min) wykładniczy | czas potrzebny do naprawy |
| K_A | deterministyczny | [2,3,4,5] | liczba maszyn w etapach A |
| K_B | deterministyczny | [2,3,4,5] | liczba maszyn w etapie B |
| λ | losowy | (10,20 min) wykładniczy | średni czas pomiędzy kolejnymi elementami |

Wybór Narzędzia:

Python z biblioteką SimPy

System został wybrany przy pomocy narzędzia Google Gemini.

Etap II

## 1. DOKUMENTACJA KODU

### 1.1. Struktura modelu

Model symulacyjny został zaimplementowany w języku Python z wykorzystaniem biblioteki SimPy. Składa się z następujących komponentów:

Klasy:

- StatystykiSymulacji - zbiera dane z przebiegu symulacji

- ZasobProdukcyjny - reprezentuje maszynę z losową awaryjnością

Funkcje:

- proces_elementu() - opisuje przepływ elementu przez system

- zrodlo_elementow() - generator nowych elementów do systemu

- uruchom_symulacje() - inicjalizuje i uruchamia symulację

### 1.2. Kluczowe mechanizmy

Proces awarii maszyny:

- Każda maszyna ma proces działający w tle (_proces_awarii())

- Losuje czas do awarii z rozkładu wykładniczego (MTBF)

- Po awarii losuje czas naprawy z rozkładu wykładniczego (MTTR)

- Zbiera statystyki czasu pracy i naprawy

Alokacja maszyn:

- Strategia round-robin: element i-ty trafia do maszyny (i mod K)

- Zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia

Zbieranie statystyk:

- Czasy realizacji (czas w systemie)

- Czasy oczekiwania między etapami

- Wykorzystanie maszyn (czas pracy, naprawy, liczba awarii)

## 2. SPRAWDZENIE PROSTEGO PRZYKŁADU

### 2.1. Konfiguracja testu deterministycznego

Aby zweryfikować poprawność implementacji, przeprowadzono symulację bez awarii maszyn:

- MTBF = 1 000 000 min (praktycznie brak awarii)

- MTTR = 0 min (natychmiastowa naprawa)

- Czas symulacji = 10 000 min

- Pozostałe parametry bez zmian

### 2.2. Obliczenia teoretyczne

Średnie czasy przetwarzania:

- Średni czas w etapie A: E[T_A] = (2 + 15) / 2 = 8.5 min

- Średni czas w etapie B: E[T_B] = (10 + 20) / 2 = 15.0 min

Teoretyczny minimalny czas realizacji:

- T_min = E[T_A] + E[T_B] = 8.5 + 15.0 = 23.5 min

Teoretyczna maksymalna przepustowość:

- Etap A (3 maszyny): μ_A = 3 / 8.5 = 0.3529 elem/min

- Etap B (2 maszyny): μ_B = 2 / 15.0 = 0.1333 elem/min

- Wąskie gardło: Etap B z przepustowością 0.1333 elem/min

Intensywność przybyć:

- Średni czas między przybyciami: E[λ] = (10 + 20) / 2 = 15.0 min

- Intensywność: λ = 1 / 15.0 = 0.0667 elem/min

### 2.3. Wyniki symulacji

TEST 1: Symulacja bez awarii maszyn

| Wskaźnik | Wartość |
| --- | --- |
| Przepustowość | 0.0666 elem/min |
| Średni czas realizacji | 26.25 min |
| Liczba ukończonych elementów | 666 |

### 2.4. Porównanie z teorią

| Wskaźnik | Symulacja | Teoria | Różnica | Stosunek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przepustowość vs. μ_B | 0.0666 | 0.1333 (max) | -0.0667 | 49.95% |
| Przepustowość vs. λ | 0.0666 | 0.0667 (λ) | -0.0001 | 99.85% |
| Czas realizacji | 26.25 min | 23.5 min (min) | +2.75 min | 111.7% |

### 2.5. Wytłumaczenie różnic

1. Przepustowość systemu

Przepustowość symulacji (0.0666 elem/min) jest praktycznie identyczna z teoretyczną intensywnością przybyć (0.0667 elem/min). Różnica wynosi zaledwie 0.15%, co mieści się w granicach błędu statystycznego.

System nie osiąga maksymalnej teoretycznej przepustowości (0.1333 elem/min), ponieważ:

- Intensywność przybyć (λ = 0.0667) jest niższa niż maksymalna przepustowość wąskiego gardła

- System jest niedociążony - maszyny w etapie B pracują tylko w ~50% czasu

- To poprawne zachowanie: przepustowość jest ograniczona przez mniejszą z wartości: λ i μ_B

2. Średni czas realizacji

Czas realizacji z symulacji (26.25 min) jest o 2.75 min dłuższy niż teoretyczny minimalny (23.5 min).

Przyczyny różnicy:

- Kolejkowanie: elementy muszą czekać na dostępność maszyn

- Losowość: zmienność czasów przetwarzania powoduje nierównomierne obciążenie

- Strategia round-robin: nie zawsze optymalna alokacja przy różnych czasach

- Różnica 2.75 min stanowi ~12% i jest akceptowalna dla systemu kolejkowego

Wniosek: Model działa poprawnie. Wyniki są zgodne z oczekiwaniami teoretycznymi dla systemu kolejkowego z losowymi przybyciami i czasami obsługi.

## 3. ANALIZA STATYSTYCZNA - WIELOKROTNE URUCHOMIENIA

### 3.1. Metodologia

Przeprowadzono 5 niezależnych uruchomień symulacji bez awarii z następującymi parametrami:

- MTBF = 1 000 000 min (praktycznie brak awarii)

- MTTR = 0 min

- Czas symulacji = 10 000 min

- Każde uruchomienie z innym ziarnem generatora losowego

### 3.2. Wyniki pięciu uruchomień

TEST 2: Analiza stabilności wyników

| Uruchomienie | Przepustowość [elem/min] |
| --- | --- |
| 1 | 0.0673 |
| 2 | 0.0656 |
| 3 | 0.0654 |
| 4 | 0.0690 |
| 5 | 0.0699 |

### 3.3. Statystyki opisowe

| Miara | Wartość |
| --- | --- |
| Średnia | 0.0674 elem/min |
| Odchylenie standardowe | 0.0020 |
| Współczynnik zmienności | 2.97% |
| Minimum | 0.0654 elem/min |
| Maksimum | 0.0699 elem/min |
| Rozstęp | 0.0045 elem/min |
| 95% przedział ufności | [0.0650, 0.0699] |

### 3.4. Interpretacja wyników

Stabilność modelu:

- Współczynnik zmienności 2.97% < 10% → wyniki są bardzo stabilne

- Odchylenie standardowe jest małe (0.0020) w stosunku do średniej (0.0674)

- Wszystkie wartości mieszczą się w wąskim przedziale ±3.3% od średniej

Zgodność z teorią:

- Średnia przepustowość (0.0674) jest bardzo bliska teoretycznej (0.0667)

- Różnica wynosi 1.05%, co jest doskonałym wynikiem

- Teoretyczna wartość mieści się w 95% przedziale ufności

Wnioski:

- Model wykazuje wysoką powtarzalność wyników

- Losowość jest prawidłowo zaimplementowana (różne wyniki przy różnych ziarnach)

- Zbieżność do wartości teoretycznych potwierdza poprawność implementacji

- Przy dłuższych symulacjach spodziewamy się jeszcze lepszej zgodności

## 4. DODATKOWA WERYFIKACJA - PORÓWNANIE KONFIGURACJI

### 4.1. Cel testu

Sprawdzenie czy model logicznie reaguje na zmianę liczby maszyn w poszczególnych etapach.

### 4.2. Testowane konfiguracje

TEST 3: Porównanie konfiguracji maszyn (czas symulacji: 50000 min, bez awarii)

| Konfiguracja | K_A | K_B | Przepustowość [elem/min] | Czas realizacji [min] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimalna | 2 | 2 | 0.0644 | 28.09 |
| Zwiększony etap A | 3 | 2 | 0.0660 | 27.79 |
| Zwiększony etap B | 2 | 3 | 0.0672 | 26.01 |
| Zrównoważona | 3 | 3 | 0.0712 | 24.98 |

### 4.3. Obserwacje i wnioski

1. Wpływ dodatkowej maszyny w etapie A (2→3):

- Przepustowość: +2.5% (0.0644 → 0.0660)

- Czas realizacji: -1.1% (28.09 → 27.79)

- Mały wpływ, ponieważ etap A nie jest wąskim gardłem

2. Wpływ dodatkowej maszyny w etapie B (2→3):

- Przepustowość: +4.3% (0.0644 → 0.0672)

- Czas realizacji: -7.4% (28.09 → 26.01)

- Większy wpływ, ponieważ etap B jest wąskim gardłem

3. Konfiguracja zrównoważona (3+3):

- Najwyższa przepustowość: 0.0712 elem/min

- Najniższy czas realizacji: 24.98 min

- Potwierdzenie: więcej maszyn = lepsza wydajność

Wniosek weryfikacyjny: Model poprawnie identyfikuje wąskie gardło systemu (etap B) i adekwatnie reaguje na zmiany konfiguracji. Zwiększenie liczby maszyn w wąskim gardle ma większy wpływ niż w etapie nadmiarowym.

## 5. WALIDACJA

Walidacja modelu z danymi rzeczywistymi nie została przeprowadzona z następujących przyczyn:

- Brak danych rzeczywistych - symulacja modeluje hipotetyczną linię produkcyjną

- Niemożliwość porównania - brak dostępu do rzeczywistej linii produkcyjnej o analogicznych parametrach

Etap III

## 1. Cel i zakres badań

Celem trzeciego etapu projektu było przeprowadzenie zaawansowanych eksperymentów symulacyjnych mających na celu optymalizację pracy systemu produkcyjnego. Na podstawie modelu zbudowanego w Etapie II, zidentyfikowano potencjalne problemy (wąskie gardła) i sformułowano problemy decyzyjne, przed którymi staje menedżer produkcji.

Badania koncentrowały się na dwóch obszarach:

- Optymalizacja konfiguracji (Alokacja zasobów): Jak najlepiej rozdzielić budżet 5 maszyn pomiędzy dwa etapy produkcji?

- Strategia inwestycyjna (Ilość vs Jakość): Czy efektywniejsze jest dokupienie nowej maszyny, czy inwestycja w zwiększenie niezawodności obecnego parku maszynowego?

## 2. Metodyka badań

### 2.1. Model symulacyjny i parametry

Badania przeprowadzono przy użyciu symulacji dyskretnej (biblioteka SimPy). Przyjęto następujące parametry wejściowe dla środowiska testowego:

| Parametr | Typ | Zakres | Rozkład | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T_A | Losowy | (2-15) min | Jednostajny | Czas przetwarzania w etapie A |
| T_B | Losowy | (10-20) min | Jednostajny | Czas przetwarzania w etapie B |
| T_awaria | Losowy | (120-180) min | Wykładniczy | Średni czas między awariami (MTBF) |
| T_naprawa | Losowy | (3-10) min | Wykładniczy | Średni czas naprawy (MTTR) |
| λ | Losowy | (8-12) min | Wykładniczy | Średni czas między przybyciami |
| Czas symulacji | Deterministyczny | 10 000 min | - | Długi horyzont dla stabilizacji wskaźników |

### 2.2. Metoda Redukcji Wariancji (Common Random Numbers)

W celu zapewnienia rzetelności porównań zastosowano technikę Wspólnych Liczb Losowych (CRN):

- Wygenerowano 30 niezależnych replikacji.

- Dla każdej replikacji ustalono seed, które posłużyło do wygenerowania identycznego ciągu zadań (te same czasy przyjścia i obsługi) dla każdego z porównywanych scenariuszy.

- Podejście to pozwoliło na zastosowanie statystycznych testów dla prób zależnych (sparowanych), eliminując wpływ losowości strumienia wejściowego na ocenę różnic między konfiguracjami.

## 3. Badanie 1: Optymalizacja Konfiguracji

### 3.1. Opis eksperymentu

Porównano dwie możliwe konfiguracje przy stałej liczbie 5 maszyn:

- Scenariusz 1A: 2 maszyny typu A, 3 maszyny typu B.

- Scenariusz 1B: 3 maszyny typu A, 2 maszyny typu B.

### 3.2. Hipotezy statystyczne

- Hipoteza zerowa (H₀): Nie ma istotnej różnicy w średnim czasie realizacji między konfiguracją 2A+3B a konfiguracją 3A+2B.

- Hipoteza alternatywna (H₁): Konfiguracja 2A+3B zapewnia istotnie krótszy średni czas realizacji zlecenia niż konfiguracja 3A+2B.

### 3.3. Wyniki symulacji

Poniższa tabela przedstawia średnie czasy realizacji zlecenia, dla 30 replikacji:

| Parametr | Konfiguracja 2A + 3B | Konfiguracja 3A + 2B |
| --- | --- | --- |
| Średnia (Mean) | 28:42 min | 39:07 min |
| Odchylenie std (Std) | 0:70 min | 3:21 min |

### 3.4. Test statystyczny

Przeprowadzono test t-Studenta dla par zależnych:

- Wartość statystyki t: -21.5626

- Wartość p (p-value): 2.12e-19

- Wniosek: Różnica jest statystycznie istotna (p < 0.05).

3.5 Wizualizacja

Rys. 1a. Wykres pudełkowy pokazujący rozkład średnich czasów realizacji dla obu konfiguracji.

Rys. 1b. Wykres różnic czasów realizacji dla poszczególnych replikacji. Słupki czerwone oznaczają zysk na korzyść konfiguracji 3A+2B (negatywne wartości = 3A+2B lepsze).

### 3.6. Wnioski z badania 1

Analiza wykazuje drastyczną różnicę na korzyść konfiguracji 2A + 3B (średnio o 10.65 min szybciej). Wynika to z faktu, że:
- Proces B jest znacznie bardziej czasochłonny (śr. 15 min) niż proces A (śr. 8.5 min).
- W konfiguracji 3A+2B etap B staje się wąskim gardłem (bottleneck), co prowadzi do narastania kolejki.
- Przesunięcie jednej maszyny do etapu B udrażnia system.

## 4. Badanie 2: Inwestycja w Zasoby vs Niezawodność (monoselekcyjne)

### 4.1. Opis eksperymentu

Menedżer rozważa dwie opcje inwestycyjne poprawiające wydajność bazowego systemu (3A + 2B):

- Opcja "Więcej Maszyn": Zakup dodatkowej maszyny do etapu A → Konfiguracja: 3A + 3B, MTBF standardowe (120-180 min).

- Opcja "Lepsza Niezawodność": Inwestycja w lepsze utrzymanie ruchu → Konfiguracja: 3A + 2B, MTBF = 300 min (sztywna wartość).

### 4.2. Hipotezy statystyczne

- Hipoteza zerowa (H₀): Nie ma istotnej różnicy między opcją "Więcej Maszyn" a opcją "Lepsza Niezawodność".

- Hipoteza alternatywna (H₁): Inwestycja w niezawodność przynosi mniejszy czas realizacji niż inwestycja w dodatkową maszynę.

### 4.3. Wyniki symulacji i test statystyczny

| Parametr | “Więcej maszyn” 3A + 3B | “Lepsza jakość” 3A + 2B |
| --- | --- | --- |
| Średni czas realizacji | 27.41 min | 36.65 min |
| Odchylenie standardowe | 0:61 min | 3.03 min |

### 4.4. Test statystyczny

Przeprowadzono test t-Studenta dla par zależnych:

- Wartość statystyki t: -19.9376

- Wartość p : 1.79e-18

- Wniosek: Różnica jest statystycznie istotna (p < 0.05).

4.5 Wizualizacja

Rys. 2a. Wykres pudełkowy pokazujący rozkład średnich czasów realizacji dla obu konfiguracji.

Rys. 2b. Wykres różnic czasów realizacji dla poszczególnych replikacji. Słupki czerwone oznaczają zysk na korzyść konfiguracji 3A+2B (negatywne wartości = 2A+3B lepsze).

4.6. Wnioski z badania 2

Strategia "Więcej Maszyn" (3A+3B) jest zdecydowanie lepsza. Skróciła czas realizacji o 25.2% względem opcji naprawy niezawodności. Wynika to z faktu, że:
- Proces B jest wąskim gardłem - system potrzebuje tam większej mocy przerobowej
- Przesunięcie jednej maszyny do etapu B udrażnia system

- Dodanie trzeciej maszyny do etapu B bezpośrednio redukuje kolejki i czas oczekiwania

- Poprawa MTBF z 150 do 300 min (2-krotna) ma mniejszy wpływ niż dodanie maszyny, ponieważ awarie stanowią tylko część czasu przestojów

- Mniejsza wariancja w opcji "Więcej Maszyn" (std = 0.61 vs 3.03) wskazuje na bardziej przewidywalny system

### 5. PODSUMOWANIE PROJEKTU

5.1. Wnioski końcowe

- Wąskie gardło: Etap B (Montaż) limituje wydajność systemu (czas obsługi 15 min vs 8.5 min w A).

- Optymalna konfiguracja: Przy 5 maszynach układ 2A + 3B jest znacznie wydajniejszy niż bazowy 3A + 2B. Przesunięcie zasobu do wąskiego gardła udrażnia przepływ.

- Inwestycje: Lepsze efekty daje dokupienie maszyny do wąskiego gardła niż inwestowanie w bezawaryjność. (25.2% poprawy względem konfiguracji bazowej )

5.2. Weryfikacja hipotezy

Hipoteza: "Zwiększenie niezawodności maszyn będzie miało większy wpływ niż zwiększenie liczby maszyn" została OBALONA.

Inwestycja w niezawodność (MTBF 300 min) nie dała istotnej poprawy względem konfiguracji bazowej

Kluczowa dla wydajności tego systemu jest liczba maszyn w wąskim gardle, a nie ich bezawaryjność.

5.3. Decyzja końcowa

Na podstawie uzyskanych wyników rekomenduje się:

- Wariant bezkosztowy: Natychmiastową zmianę alokacji obecnych zasobów z układu (3A, 2B) na układ (2A, 3B).

- Wariant inwestycyjny: W przypadku dostępnego budżetu, środki należy przeznaczyć na zakup trzeciej maszyny do Etapu B. Inwestycja w programy Maintenance (zwiększanie MTBF) powinna mieć w tym przypadku niższy priorytet.

5.4. Ocena metodyki

Zastosowanie środowiska SimPy w połączeniu z techniką Wspólnych Liczb Losowych (CRN) zapewniło wysoką wiarygodność statystyczną wyników, eliminując wpływ szumu losowego na ocenę porównywanych scenariuszy. Model poprawnie odwzorowuje zjawiska kolejkowania oraz blokowania, co potwierdzono w etapie weryfikacji.

Podczas realizacji projektu wykorzystano narzędzie sztucznej inteligencji Gemini w celu weryfikacji uzyskanych wyników oraz sprawdzenia poprawności językowej sprawozdania.

oraz sprawdzenia poprawności językowej sprawozdania